Заводские цвета и расположение проводов автомобиля Hyundai Accent 2003 года выпуска


	Цепь
	Цвет
	Полярность
	Расположение

	Стартер:
	белый
	(+)
	 

	Зажигание #1:
	зеленый
	(+)
	Жгут замка зажигания

	Зажигание #2:
	Нет данных
	 
	Жгут замка зажигания

	Зажигание #3:
	Нет данных
	 
	Жгут замка зажигания

	Дополнительные устройства:
	желтый
	(+)
	Жгут замка зажигания

	Стоп-сигнал:
	розовый/черный
	(+)
	Педаль тормоза

	Тахометр:
	серый (AC)
	 
	Контролер на водительской стороне панели приборов

	Парковочные огни:
	зеленый/оранжевый (слева) & зеленый/черный (справа)
	(+)
	Водительская панель

	Фары:
	Нет данных
	 
	 

	Дизельные свечи накаливания:
	Нет данных
	 
	 

	Обходной провод сцепления:
	Нет данных
	 
	 

	12 вольт постоянного тока:
	красный
	(+)
	Жгут замка зажигания

	Выключение штатной сигнализации:
	Нет данных
	 
	 

	Клаксон:
	синий/оранжевый
	(-)
	Рулевая колонка

	Запирание центрального замка:
	черный/оранжевый
	(-)
	Модуль ЦЗ с левой стороны рулевой колонки.**

	Отпирание центрального замка:
	желтый
	(-)
	Модуль ЦЗ с левой стороны рулевой колонки

	Привод багажника:
	Нет данных
	 
	 

	Концевики дверей
	зеленый
	(-)
	Водительская панель


